机场障碍物对飞行影响分析系统

使 用 说 明 书

Airport Obstacle Impact Analysis System — User Manual

版本：v1.0

作者：王迪

适用平台：macOS / Windows / Linux (需要 Python 3.10+)

更新日期：2026年4月

# 目  录

1. 系统概述

2. 安装与启动

3. 界面总览

4. 第一步：导入数据

5. 第二步：核对机场信息

6. 第三步：核对跑道/QFU数据

7. 第四步：查看障碍物数据

8. 第五步：查看分析结果

9. 第六步：填写离场转弯角

10. 第七步：计算并导出

11. 输出文件说明

12. 计算逻辑与原理

13. 颜色标记说明

14. 常见问题

# 1. 系统概述

本系统用于分析机场障碍物对飞机起飞离场的影响，遵循 ICAO Annex 14 和 PANS-OPS 标准。

核心功能：

解析 PEP 格式 TXT 输入文件（机场障碍物数据）

解析 AIP PDF 原始数据

对每个 QFU（跑道端）计算障碍物分析结果

生成符合 PEP 标准的 TXT 输出文件

生成 XLSX Excel 分析报表

支持手动调整参数后重新导出

适用场景：

航空公司性能工程部门

机场障碍物数据定期更新分析

ICAO 标准障碍物面评估

# 2. 安装与启动

## 2.1 环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| Python | 3.10 或更高版本 |
| 操作系统 | macOS / Windows / Linux |
| 内存 | 建议 4GB+ |
| 磁盘 | 约 200MB（含依赖） |

## 2.2 安装依赖

打开终端（Terminal），进入程序目录，执行：

cd ~/Desktop/机场障碍物分析程序

pip3 install -r requirements.txt

所需依赖包：

PySide6 — Qt6 图形界面框架

pdfplumber — PDF 文件解析

openpyxl — Excel 文件生成

PyMuPDF — PDF 渲染

## 2.3 启动程序

方式一：双击启动

在Finder中双击「启动程序.command」文件即可启动。

方式二：终端启动

cd ~/Desktop/机场障碍物分析程序

python3 main.py

启动后将看到深色科幻风格的主界面。

# 3. 界面总览

## 3.1 界面布局

系统界面从上到下依次为：

顶部标题区 — 显示系统名称和 ICAO 标准标识

操作指南区 — 可折叠的快速操作指引，列出 4 个主要步骤

工具栏按钮 — 导入、编辑、配置、导出按钮

标签页区域 — 多标签页数据展示

底部状态栏 — 版本信息

## 3.2 工具栏按钮

| 按钮 | 功能 | 何时使用 |
| --- | --- | --- |
| 📄 导入 AIP PDF | 从 AIP PDF 文件解析机场数据 | 仅有 PDF 原始文件时 |
| 📑 导入 PEP TXT | 从 PEP 格式 TXT 文件导入 | 推荐 — 有 PEP TXT 时 |
| ✏️ 手动输入数据 | 创建空白模板手动填写 | 无电子化数据时 |
| 🔧 填写离场转弯角 | 配置各 QFU 的离场参数 | 导入数据后 |
| 🚀 计算并导出 | 执行计算并生成输出文件 | 所有参数确认后 |

## 3.3 标签页区域

| 标签 | 内容 |
| --- | --- |
| ✈ 机场信息 | ICAO代码、标高、磁差等基本信息 |
| 🛬 跑道/QFU | 所有跑道端的详细参数（坡度、TORA、GlideSlope等） |
| ⚠ 障碍物 (AD 2.10) | 原始障碍物数据表（序号、方位、距离、海拔） |
| 📊 分析结果 | 各QFU的障碍物分析结果，带颜色标记 |
| 📋 日志 | 操作日志和错误信息 |

# 4. 第一步：导入数据

## 4.1 导入 PEP TXT（推荐）

操作步骤：

点击工具栏「📑 导入 PEP TXT」按钮

在文件选择对话框中，找到 .txt 格式的 PEP 输入文件

文件通常以机场 ICAO 代码命名，如 ZJHK.txt、ZGSZ.txt

选择文件后点击「打开」

系统将自动解析文件内容

解析完成后会弹出提示，显示跑道数量和障碍物总数。

## 4.2 导入 AIP PDF

点击「📄 导入 AIP PDF」

选择 AIP PDF 文件（通常包含 AD 2.10 障碍物数据表）

系统使用 pdfplumber 提取表格数据

注意：PDF 解析精度取决于 PDF 文件质量。建议优先使用 PEP TXT 导入。

## 4.3 手动输入

点击「✏️ 手动输入数据」

系统创建空白数据模板

在各标签页中手动填写数据

# 5. 第二步：核对机场信息

切换到「✈ 机场信息」标签页。

需要核对的重点字段：

| 字段 | 说明 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| ICAO代码 | 四字码 | 必填，用于输出文件命名 |
| 标高(米) | 机场标高 | 影响障碍物 Elevation 计算 |
| 磁差 | 格式如 020700W | 格式: DDDMMSS + E/W |
| 机场更新日期 | YYYYMMDD | 写入输出文件 Airport.LastUpdate |
| 障碍物更新日期 | YYYYMMDD | 写入输出文件 Obstacle.LastUpdate |

提示：所有字段均可直接编辑，修改后会在导出时生效。

# 6. 第三步：核对跑道/QFU数据

切换到「🛬 跑道/QFU」标签页。

关键字段说明：

| 字段 | 说明 | 取值示例 |
| --- | --- | --- |
| QFU Ident | 跑道端标识 | 09, 27, 09 A2(交叉点) |
| 坡度(%) | 跑道纵坡 | -0.08(下坡), 0.08(上坡) |
| TORA | 可用起飞滑跑距离(m) | 3600 |
| GlideSlope | 下滑道角度 | -3(ILS), 空(无ILS) |
| GAMethodFlag | 复飞方法 | 0(ILS复飞), 1(非精密) |

颜色含义：

| 颜色 | 含义 |
| --- | --- |
| 🟢 绿色底 | GAMethodFlag=0，ILS 精密进近跑道端 |
| 🔵 蓝灰色底 | 交叉起飞点（Intersection QFU） |
| ⬛ 深蓝色底 | 普通 QFU（GAMethodFlag=1） |

需要核对的重要事项：

坡度一致性：同一跑道两端的坡度应互为正负（如 09 端 -0.08，27 端 0.08）

GlideSlope：有 ILS 设备的跑道端应填 -3

GAMethodFlag：0 = ILS 精密进近跑道，需要填写 IncrementGAHeight；1 = 非精密或交叉起飞点

交叉起飞点：QFU Ident 中含空格（如 09 A2、10 D4）的为交叉起飞点

# 7. 第四步：查看障碍物数据

切换到「⚠ 障碍物 (AD 2.10)」标签页。

注意：如果通过 PEP TXT 导入，此页面可能为空（PEP 格式中障碍物数据已嵌入各 QFU 分析结果中）。请查看「📊 分析结果」标签页。

# 8. 第五步：查看分析结果

切换到「📊 分析结果」标签页。

此页面显示各 QFU 的障碍物分析结果，带颜色标记：

颜色含义：

| 颜色 | 含义 |
| --- | --- |
| 🔴 红色底 | 有效障碍物 — 穿越 1.2% 梯度面且在保护区内 |
| ⬜ 灰色底 | 被遮蔽障碍物 — 被更近的障碍物遮挡 |
| 🔵 蓝色底 | 非障碍物 — 未穿越梯度面或不在保护区内 |

字段说明：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| QFU | 所属跑道端标识 |
| 障碍物序号 | AD 2.10 中的原始序号 |
| Distance | 从起飞起始点起算的距离(m) = dist_from_end + TORA |
| Elevation | 障碍物等效标高(m) = DER标高 + ceil(超高_ft) × 0.3048 |
| Comment | 障碍物标签，如 5 A1-1 表示跑道1的第1个有效障碍物 |
| 状态 | 有效障碍物 / 被遮蔽 / 非障碍物 |

# 9. 第六步：填写离场转弯角

点击工具栏「🔧 填写离场转弯角」按钮，弹出离场参数配置对话框。

参数说明：

| 参数 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 离场转弯角 | F6 | 离场后的转弯角度。0=直飞，负=左转，正=右转 |
| 交叉跑道X轴位移 | E4 | 交叉跑道起飞点沿跑道方向的偏移量(m) |
| 旋转角 | F4 | X轴正方向旋转角度(°) |
| 基准点X轴位移 | G4 | 机场基准点(ARP)沿X轴正方向位移(m) |
| 横向偏移 | E6 | 跑道中心线沿Y轴位移(m) |

提示：大多数情况下只需填写「离场转弯角」，其他参数保持 0。

# 10. 第七步：计算并导出

操作步骤：

确认所有数据核对无误

点击「🚀 计算并导出」按钮

选择输出目录

系统自动生成两个文件

输出文件：

XXXX.xlsx — Excel 格式分析报告

XXXX.txt — PEP 格式 TXT 输出文件

其中 XXXX 为机场 ICAO 代码（如 ZJHK）。

# 11. 输出文件说明

## 11.1 PEP TXT 文件格式

输出的 TXT 文件为 PEP 标准格式，层级结构如下：

Version=1;

Airport;

Name=MEILAN;

State=CHINA;

ICAOCode=ZJHK;

...

Runway;

MagneticHeading=92;

QFU;

Ident=09;

TORA=3600;

Slope=-0.08;

Obstacle;

Distance=4749;

Elevation=35.1936;

Comments=5 A1-1;

LastUpdate=20251107;

End;

End;

End;

End;

## 11.2 XLSX 文件

Excel 文件包含详细的障碍物分析数据表，每个 QFU 一个工作表。

# 12. 计算逻辑与原理

## 12.1 坐标转换

障碍物位置从 ARP 极坐标 (方位角 C, 距离 D) 转换为跑道坐标系:

X = D × cos(C − D₄) − E₄ + G₄ − D₃/2

Y = D × sin(C − D₄) + E₆

其中：

D₃ = 跑道长度(m)

D₄ = QFU 磁方位(°)

E₄ = 交叉跑道 X 轴位移

G₄ = 基准点 X 轴位移

E₆ = 横向偏移

## 12.2 离场路径坐标

考虑离场转弯角 F₆ 后的坐标变换:

N = |arctan2(Y, X) − F₆ × π/180|

R = √(X² + Y²)

沿离场路径距离: O = R × cos(N)

垂直离场路径距离: P = |R × sin(N)|

## 12.3 障碍物判定

一个障碍物被判定为有效障碍物需同时满足两个条件：

条件一：穿越 1.2% 梯度面

梯度面高度: F = D₅ + (O − D₆) × 0.012

其中 D₅ = 离地端标高, D₆ = 净空道长度

障碍物海拔 E ≥ F 即穿越。

条件二：在保护区内

保护区宽度 Q:

当 (|O| − D₆) ≤ 6480 时: Q = 90 + 0.125 × (|O| − D₆)

当 (|O| − D₆) > 6480 时: Q = 900

障碍物在保护区内: |P| < |Q| 且 O > 0

## 12.4 遮蔽检测

对于同一 QFU 方向的所有有效障碍物，按距离排序后进行遮蔽检测。

如果一个较远的障碍物被一个较近的、更高的障碍物完全遮挡，则标记为「被遮蔽」。

## 12.5 PEP 输出 Elevation 计算

Elevation = D₅eq + ⌈HT_ft⌉ × 0.3048

其中:

D₅eq = 机场标高 + 坡度/100 × TORA（离地端等效标高）

HT_ft = ⌈HT_m × 3.28084⌉（超高取整到英尺）

HT_m = E − D₅（超过离地端标高的米数）

## 12.6 PEP 输出 Distance 计算

Distance = dist_from_end + TORA

即从起飞滑跑起始点算起的距离（非从 DER 端算起）。

## 12.7 关键常数

| 常数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FT_TO_M | 0.3048 | 英尺→米 |
| M_TO_FT | 3.28084 | 米→英尺 |
| GRADIENT_SURFACE | 0.012 | 1.2% 梯度面斜率 |
| PROTECTION_BASE_WIDTH | 90 | 保护区基础宽度(m) |
| PROTECTION_SLOPE | 0.125 | 保护区扩展斜率 |
| PROTECTION_FULL_DIST | 6480 | 保护区最大展开距离(m) |
| PROTECTION_MAX_WIDTH | 900 | 保护区最大宽度(m) |

# 13. 颜色标记说明

## 13.1 跑道/QFU 表

| 颜色 | RGB 近似值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 深绿色底 | (20,60,40) | GAMethodFlag=0 的主QFU（ILS精密进近） |
| 蓝灰色底 | (40,60,80) | 交叉起飞点 QFU |
| 深蓝色底 | (15,25,40) | 普通主 QFU |
| 绿色标记 | GAMethodFlag列 | 值为 0（精密进近） |
| 橙色标记 | GAMethodFlag列 | 值为 1（非精密/交叉点） |

## 13.2 分析结果表

| 颜色 | RGB 近似值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 红色底 | (80,30,30) | 有效障碍物 — 需要关注 |
| 灰色底 | (40,40,40) | 被遮蔽障碍物 — 已被遮挡 |
| 蓝色底 | (15,30,50) | 非障碍物/正常记录 |

# 14. 常见问题

Q1: 导入 PEP TXT 后显示 0 条跑道？

文件可能不是标准 PEP 格式，或文件只有机场头部信息（如仅 14 行）。检查 TXT 文件是否包含完整的 Runway 和 QFU 块。如果只有机场信息头，请改用 PDF 导入。

Q2: 导出的 TXT 和输入不一样？

正常现象。程序会：过滤掉 MagneticHeading=0 的空跑道块；过滤掉 TORA=0 的 QFU；保留用户在 GUI 中修改的值。

Q3: 障碍物的 Elevation 值改变了？

这是因为修改了跑道坡度。坡度变化会影响 DER 标高，从而改变所有障碍物的 Elevation 值。计算公式: 新Elevation = 新DER标高 + ceil(超高ft) × 0.3048

Q4: 如何处理没有 PEP TXT 的机场？

使用「导入 AIP PDF」从 PDF 文件导入原始数据，在 GUI 中手动核对并填写参数，填写离场转弯角后导出。

Q5: 程序启动报错 "No module named PySide6"？

运行: pip3 install PySide6

Q6: 如何修改单个障碍物？

在「📊 分析结果」标签页中查看所有障碍物。如需修改：在「🛬 跑道/QFU」标签页修改坡度等参数；在「⚠ 障碍物」标签页添加/删除原始障碍物；重新计算并导出。

技术支持：如遇到问题，请检查「📋 日志」标签页中的详细错误信息。

版权声明：本程序由 王迪 设计开发 © 2026